乡宁县集中式生活饮用水

水源水质状况报告

（2023年4月）

一、监测情况

（一）监测概况

2023年4月乡宁县开展了城区集中式饮用水源地水质监测。具体为：樊家坪饮用水源地,属地下水源地。

清峪水库饮用水源地,属地表水源地。

- 地下水水源：樊家坪饮用水源地在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

- 地表水水源：清峪水库饮用水源地在取水口进行采样。

（二）监测项目

1、地下水水源：樊家坪饮用水源地监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中39项。

2、地表水水源：清峪水库饮用水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。

二、评价标准及方法

（一）地下水水源

樊家坪饮用水源地水质采用单因子评价法进行评价，水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（二）地表水水源

清峪水库饮用水源地水质基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类进行评价。补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

三、评价结果

2023年4月，樊家坪集中式饮用水源地扣除本底后水质达标率为100%。

2023年4月，清峪水库饮用水源地达标率为100%。

四、各水源有关情况

2023年4月乡宁县（市）集中式饮用水源地水质状况一览表

| 城市 名称 | 水源地 名称 | 水源地 性质 | 是否达标 | 超标项目 | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡宁县 | 樊家坪水源地 | 地下水 | 是 （扣除本底后达标） | 总硬度、硫酸盐、溶解性总固体 （属本底超标） | 100* |
| 乡宁县 | 清峪水库水源地 | 地表水 | 是 | 无 | 100 |
| 带*为扣除本底后的达标率 |  |  |  |  |  |

五、水质超标原因分析

乡宁县樊家坪集中式饮用水源地水质硫酸盐、总硬度、溶解性总固体超标的原因：为奥陶系岩溶裂隙水，水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Mg型。受地质因素影响，樊家坪集中式饮用水源地硫酸盐超标属天然本底值高，而非污染所致。